#define MS 12      // Middle Sensor

#define LS 13      // Left sensor

#define RS 11      // Right sensor

#define LM1 9       // Left motor input 1 (PWM)

#define LM2 10      // Left motor input 2 (PWM)

#define RM1 5       // Right motor input 1 (PWM)

#define RM2 6       // Right motor input 2 (PWM)

// Motor speed control

Int motorSpeed = 100;   // range 0–255 (lower = slower)

Void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(MS, INPUT);

pinMode(LS, INPUT);

pinMode(RS, INPUT);

pinMode(LM1, OUTPUT);

pinMode(LM2, OUTPUT);

pinMode(RM1, OUTPUT);

pinMode(RM2, OUTPUT);

}

Void loop() {

If (digitalRead(MS)) {     // Middle Sensor on Line

If (!digitalRead(LS) && !digitalRead(RS)) {

Serial.println(“Move forward”);

analogWrite(LM1, 0);

analogWrite(LM2, motorSpeed);

analogWrite(RM1, 0);

analogWrite(RM2, motorSpeed);

}

Else if (digitalRead(LS) && !digitalRead(RS)) { // Sharp Left

Serial.println(“Sharp Left”);

analogWrite(LM1, motorSpeed);

analogWrite(LM2, 0);

analogWrite(RM1, 0);

analogWrite(RM2, motorSpeed);

}

Else if (!digitalRead(LS) && digitalRead(RS)) { // Sharp Right

Serial.println(“Sharp Right”);

analogWrite(LM1, 0);

analogWrite(LM2, motorSpeed);

analogWrite(RM1, motorSpeed);

analogWrite(RM2, 0);

}

Else if (digitalRead(LS) && digitalRead(RS)) {

analogWrite(LM1, 0);

analogWrite(LM2, motorSpeed);

analogWrite(RM1, 0);

analogWrite(RM2, motorSpeed);

Serial.println(“Stop”);

}

} else {//middle sensor is low(on the white surface)

If (digitalRead(LS) && !digitalRead(RS)) { // Turn left

Serial.println(“Left”);

analogWrite(LM1, 0);

analogWrite(LM2, 0);

analogWrite(RM1, 0);

analogWrite(RM2, motorSpeed);

}

Else if (!digitalRead(LS) && digitalRead(RS)) { // Turn right

Serial.println(“Right”);

analogWrite(LM1, 0);

analogWrite(LM2, motorSpeed);

analogWrite(RM1, 0);

analogWrite(RM2, 0);

}

Else if (!digitalRead(LS) && !digitalRead(RS)) { // Stop

analogWrite(LM1, 0);

analogWrite(LM2, motorSpeed);

analogWrite(RM1, 0);

analogWrite(RM2, motorSpeed);

Serial.println(“Stop”);

}

}

Delay(5);

}